“PERSAMAAN GERAK”

- Derivatif fisik ℏk = F

Pertimbangkan fungsi eigen Bloch ψk milik energi nilai eigen ϵkdan pengukur gelombang k :

ψK=GGk+Gexp⁡[i(k+G).r]					(1)

Nilai harap momentum elektron dalam status Bloch k adalah ∫F

Pel=(k–i ℏ∆k)=Gℏ(k+G)|C(k+G)|2=ℏ(k+GG)|C(k+G)|2   (2)

Dengan menggunakan Σ |C(k + G) |2= 1

Kami memeriksa transfer momentum antara elektron dan kisi ketika  k elektron berubah menjadi k + Δk oleh penerapan kekuatan eksternal. Kami membayangkan kristal terisolasi netral secara elektrostatik kecuali untuk satu elektron dalam keadaan k atau pita kosong lainnya.

Kami mengira bahwa gaya eksternal lemah diterapkan untuk interval waktu sehingga total impuls diberikan ke seluruh sistem kristal adalah J =∫F dt. Jika konduksi elektron bebas (m*=m), momentum total yang diberikan ke sistem kristal oleh impuls akan muncul dalam perubahan momentum elektron konduksi:

J = ∆Ptot = ∆pel = ℏ∆k.					 (3)

Kristal netral tidak mengalami interaksi bersih dengan medan listrik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui elektron bebas.

Jika elektron konduksi berinteraksi dengan potensial kristal kisi kristal, maka kita harus memiliki

J = ∆Plol = ∆plat = ∆pel.						 (4)

Dari hasil (2) untuk  pel  kita punya

ΔPel= ℏ∆k+GℏG[(∇k|Ck+G|2)∙∆k].   			 (5)

Perubahan ∆Plat dalam momentum kisi yang dihasilkan dari perubahan keadaan elektron dapat diturunkan dengan pertimbangan fisik dasar. Elektron yang dipantulkan oleh kisi mentransfer momentum ke kisi. Jika sebuah kejadian elektron dengan komponen gelombang bidang momentum ℏk tercermin dengan momentumℏ (k + G ), kisi memperoleh momentum - ℏG, seperti yang dibutuhkan oleh momentum konservasi. Momentum transfer ke kissi ketika Ψk  pergi ke Ψk +Δk adalah

∆Plat=-ℏGG[(∇k|C(k+G)|2∙∆k]			(6)

karena porsinya

∇k|C(k+G)|2∙∆k						(7)

dari setiap komponen individu dari keadaan awal tercermin selama perubahan status Δk. Oleh karena itu perubahan total momentum

∆Pel = ∆plat = J=ℏ∆k.				 	(8)

persis seperti untuk elektron bebas, Persamaan. (3) Demikian dari definisi J , yang kita miliki

ℏdk/dt = F							(9)

- Lubang-lubang

Sifat-sifat orbital kosong dalam pita yang diisi lainnya penting dalam fisika semikonduktor dan elektronik keadaan padat. Orbital kosong dalam sebuah pita biasa disebut hole, dan tanpa hole tidak akan ada transis. Sebuah lubang bertindak dalam medan listrik dan magnet yang diterapkan seolah-olah memiliki positif mengisi + e. Alasannya diberikan dalam lima langkah-langkah yang diikuti

- (10) Vektor gelombang total elektron dalam pita yang diisi adalah nol:, di mana jumlahnya melebihi semua keadaan dalam bagian zona Brillouin. Hasil ini mengikuti dari simetris geometris dari zona Brillouin: setiap kisi dasar telah simetris di bawah operasi inversi tentang setiap titik kisi; maka Brillouin yang tidak dimiliki kisi pun memilikinya simetri inversi. Jika pita diisi semua pasangan orhit k dan -k adalah diisi, dan total vektor gelombang adalah nol. Jika sebuah elektron hilang dari orbital vektor gelombang total vektor gelombang dari sistem adalah , dan dikaitkan dengan lubang. Hasil ini mengejutkan: elektron hilang dari , dan posisi lubang biasanya ditunjukkan secara grafis sebagai terletak di , seperti pada Gambar. 1. Tetapi yang benar vektor gelombang lubang adalah , yang merupakan vektor gelombang titik G jika lubangnya di E. Vektor gelombang , masuk ke aturan pemilihan untuk penyerapan foton. Lubang adalah deskripsi alternatif dari sebuah pita dengan satu elektron yang hilang, dan kami juga mengatakan bahwa lubang tersebut memiliki vektor gelombang , atau bahwa pita tersebut dengan satu elektron yang hilang memiliki vektor gelombang total .

Gambar 1 Absorpsi foton energi dan vektor gelombang dapat diabaikan mengambil elektron dari E di pita valensi terisi ke Q di pita konduksi. Jika , adalah vektor gelombang elektron pada E, ia menjadi vektor gelombang elektron pada Q. Vektor gelombang total pita valensi setelah penyerapan adalah ,dan ini adalah vektor gelombang yang harus kita anggap lubang jika kita uraikan pita valensi yang ditempati oleh satu lubang. Jadi,; vektor gelombang lubang adalah sama sebagai vektor gelombang elektron yang tetap di G. Untuk seluruh sistem vektor gelombang total setelah penyerapan foton adalah , sehingga total vektor gelombang tidak berubah oleh penyerapan foton dan penciptaan elektron bebas dan lubang bebas.

- (11) Di sini nol energi pita valensi ada di atas pita. Semakin rendah di pita elektron yang hilang terletak, semakin tinggi energi sistem. Energi lubang berlawanan dengan energi elektron yang hilang, karena dibutuhkan lebih banyak kerja untuk menghilangkan elektron dari orbital rendah daripada dari orbital tinggi. Jadi jika pita itu simetris, . Kami membangun pada Gambar. 2 sebuah skema pita untuk mewakili sifat-sifat lubang. Lubang pita ini adalah membantu untuk merepresentasikan karena muncul disisi kanan atas. - (12) Kecepatan lubang sama dengan kecepatan elektron yang hilang. Dari Gambar 2 kita melihat bahwa , jadi

1Pita selalu simetris di bawah inversi jika interaksi spin-orbit terlantar. Bahkan dengan interaksi spin-orbit, pita selalu simetris jika struktur kristalnya memungkinkan operasi inversi. Tanpa pusat simetri, tetapi dengan interaksi spin-orbit, the band-band simetris jika kita membandingkan subbands yang arah putarannya terbalik.. Lihat QTS, Bab 9

- Massa Efektif

Ketika kita melihat hubungan energi - gelombang vektor untuk elektron bebas, kita melihat bahwa koefisien  menentukan kelengkungan  versus k. Sebaliknya, kita dapat mengatakan bahwa  , massa timbal balik, menentukan kelengkungan . Untuk elektron dalam sebuah pita bisa ada daerah kurva yang sangat tinggi, datang mendekat celah pita pada batas zona, seperti yang kita lihat dari solusi dalam Bab 7 dari persamaan gelombang dekat batas zona. Jika celah energi kecil dibandingkan dengan energi elektron bebas A pada batas, kurva ditingkatkan oleh faktor  .

Dalam semikonduktor lebar pita, yang seperti energi elektron bebas, adalah orde 20 eV , sedangkan celah pita orde 0,2 hingga 2 eV . Dengan demikian massa timbal balik ditingkatkan oleh faktor 10 hingga 100, dan massa efektif dikurangi menjadi 0,1- 0,01 dari massa elektron bebas. Nilai-nilai ini berlaku di dekat celah pita; saat kita menjauh dari celah, lengkungan dan massa cenderung mendekati elektron bebas. Untuk meringkas solusi Bab 7 untuk U positif, elektron di dekat tepi bawah pita kedua memiliki energi yang dapat ditulis sebagai berikut:

(17)

Di sini K adalah vektor gelombang yang diukur dari batas zona, dan  menunjukkan massa efektif elektron di dekat tepi pita kedua. Sebuah elektron di dekat bagian atas pita pertama memiliki energi.

(18)

Kelengkungan dan massanya akan negatif mendekati pita pertama, tetapi kita dapat  memperkenalkan sebuah tanda minus ke (18) agar simbol , untuk massa  akan memiliki nilai positif-dapat dilihat persamaan (10) di atas.

Kristal yang tidak berbobot lebih sedikit jika massa efektif pembawa kurang dari massa elektron bebas, juga tidak ada hukum Newton yang dilanggar karena kristal membawa keseluruhan, ion. Poin penting adalah bahwa elektron dalam potensial periodik dipercepat relatif terhadap kisi dalam suatu aplikasi elektrik atau medan magnet seolah-olah massa elektron sama dengan massa efektif yang di definisikan. Kita turunkan persamaan (1) untuk mendapatkan kecepatan grup

(19)

Kita ketahui bahwa , dimana:

(20)

Jika kita mengidentifikasikan adalah sebagai massa, kemudian pers (20) adalah diasumsikan dari hukum kedua Newton. Kita dapat  mendefinisikan massa efektif oleh:

(21)

Sangat mudah usntuk menggeneralisasi hal ini dengan mempertimbangkan elektron anisotropik permukaan energi , seperti untuk elektron dalam Si atau Ge . kita dapat memperkenalkan komponen tensor massa efektif timbal balik,					(22)

di mana  adalah koordinat Kartesius.

- Interpretasi Fisik Massa Efektif

Bagaimana bisa sebuah elektron bermassa  ketika dimasukkan ke dalam kristal merespons medan yang diterapkan seolah-olah massa itu adalah ? Akan sangat membantu untuk memikirkan proses refleksi Bragg dari gelombang elektron dalam sebuah kisi. Pertimbangkan aproksimasi interaksi lemah yang dibahas pada Bab 7.

Gambar 5 Penjelasan tentang massa efektif negatif yang terjadi di dekat, tetapi di bawah, batas zona Brillouin. Dalam (a) energi dari kejadian berkas elektron pada kristal tipis agak terlalu rendah untuk memenuhi kondisi untuk refleksi Bragg dan sinar ditransmisikan melalui kristal. Penerapan tegangan kecil pada jaringan dapat, seperti pada (b), menyebabkan kondisi Bragg terpenuhi, dan berkas elektron kemudian akan dipantulkan dari rangkaian kristal yang sesuai.

Di dekat bagian bawah pita bawah, orbital direpresentasikan cukup memadai oleh exp gelombang pesawat  dengan momentum ; komponen gelombang exp  dengan momentum  kecil dan hanya meningkat perlahan ketika  meningkat, dan di wilayah ini . Peningkatan dalam komponen yang dipantulkan exp  ketika  meningkat merupakan transfer momentum ke elektron dari kisi.

Di dekat batas, komponen yang direfleksikan cukup besar; pada batas itu menjadi sama dalam amplitudo dengan komponen depan, di mana titik fungsi eigen adalah gelombang berdiri, bukan gelombang berjalan. Di sini komponen momentum  membatalkan komponen momentum .

- Massa efektif dalam Semikonduktor

Dalam banyak semikonduktor telah dimungkinkan untuk menentukan dengan resonansi siklotron massa pembawa yang efektif dalam pita konduksi dan valensi dekat tepi pita. Penentuan permukaan energi setara dengan penentuan tensor massa efektif . Resonansi siklotron dalam semikonduktor dilakukan dengan gelombang sentimeter atau radiasi gelombang milimeter pada konsentrasi pembawa yang rendah.

Pembawa saat ini dipercepat dalam orbit heliks tentang sumbu medan magnet statis. Frekuensi rotasi sudut  adalah

(SI)  	     (23)

di mana  adalah massa efektif siklotron yang tepat. Absorpsi energi resonan dari medan listrik rf tegak lurus terhadap medan magnet statis (Gbr. 12) terjadi ketika frekuensi rf sama dengan frekuensi siklotron. Lubang dan elektron berputar berlawanan dalam medan magnet.

Kami menganggap percobaan untuk   Pada GHz, atau , kita memiliki resonansi B = 860 G. Lebar garis ditentukan oleh waktu relaksasi tumbukan , dan untuk mendapatkan resonansi yang berbeda, perlu bahwa . Jalur bebas rata-rata harus cukup lama untuk memungkinkan rata-rata pembawa mendapatkan satu radian di sekitar lingkaran di antara tabrakan. Persyaratannya dipenuhi dengan penggunaan radiasi frekuensi yang lebih tinggi dan medan magnet yang lebih tinggi, dengan kristal kemurnian tinggi dalam helium cair .

Dalam semikonduktor celah langsung dengan tepi pita di tengah zona Brillouin, pita memiliki struktur yang ditunjukkan pada Gambar. 7. Tepi pita konduksi berbentuk bulat dengan massa efektif :

(24)

Gambar 6 Pengaturan bidang dalam percobaan resonansi siklotron dalam semikonduktor. Sirkulasi berlawanan dengan elektron dan lubang.

Gambar 7 Tampilan sederhana dari struktur tepi pita semikonduktor celah langsung.

Tabel 1 Massa elektron dan lubang efektif dalam semikonduktor celah langsung

| Kristal | Elektron | Lubang berat | Lubang cahaya | Lubang pemisahan | Spin orbit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InSb InAs InP GaSb GaAs Cu2O | 0.015 0.026 0.073 0.047 0.066 0.99 | 0.39 0.41 0.4 0.3 0.5 - | 0.021 0.025 (0.078) 0.06 0.082 0.58 | (0.11) 0.08 (0.15) (0.14) (0.17) 0.69 | 0.82 0.43 0.11 0.80 0.34 0.13 |

- Silikon dan Germanium

Pita konduksi dan valensi germanium ditunjukkan pada Gambar. 8, berdasarkan pada kombinasi hasil teoretis dan eksperimental. Tepi pita valensi pada Si dan Ge berada pada  dan diturunkan dari keadaan  dan  dari atom-atom bebas, seperti yang terlihat jelas dari pendekatan pengikatan rapat (Bab 9) hingga fungsi gelombang.

Tingkat  empat kali lipat seperti dalam atom; empat negara bagian sesuai dengan , nilai  dan . Level  mengalami degenerasi ganda, dengan = . Negara  lebih tinggi dalam perbedaan energi  adalah ukuran interaksi spin-orbit.

Tepi pita valensi tidak sederhana. Lubang lubang tepi pita ditandai oleh dua massa efektif, ringan dan berat. Ini muncul dari dua tangan yang terbentuk dari tingkat atom . Ada juga sebuah pita yang terbentuk dari level  , terpisah dari level  oleh interaksi spin-orbit. Permukaan energi tidak bulat, tetapi melengkung (QTS, hal. 271):

A			     (26)

Pilihan tanda membedakan dua massa. Pita pemisahan memiliki  .Eksperimen yang diberikan, dalam satuan ,

Si:	A= -4.29;	= 0.68;	= 4.87 ;	= 0.044 eV

Ge:	A= -13.38;	= 8.48;	= 13.15 ;	= 0.29 eV

Secara kasar, lubang yang ringan dan berat pada germanium memiliki massa 0,043  dan 0,34 ; dalam silikon 0,16  dan 0,52 ; dalam berlian 0,7  dan 2,12 .

Tepi pita konduksi pada Ge berada pada titik ekuivalen  dari zona Brillouin, Gbr. 15a. Setiap tepi pita memiliki permukaan energi bola yang berorientasi sepanjang sumbu kristal , dengan massa longitudinal              =1.59 dan massa transversal  = 0,082 . Untuk medan magnet statis pada sudut  dengan sumbu longitudinal dari spheroid, massa siklotron efektif , adalah

(27)

Hasil untuk Ge ditunjukkan pada Gambar. 10.

Dalam silikon tepi pita konduksi berorientasi spheroids sepanjang arah  yang setara di zona Brillouin, dengan parameter massa  = 0,92  dan = 0,19 , seperti pada Gambar 11a. Tepi tangan terletak di sepanjang garis yang berada  di zona Gambar 9a, sedikit jauh dari titik batas .

“INTRINSIK CARRIER KONSENTRASI”

Konsentrasi pembawa intrinsik sebagai fungsi temperatur, dalam hal band gap. Melakukan perhitungan untuk tepi Band parabola sederhana. Pertama menghitung dalam hal potensi μ kimia jumlah elektron bersemangat ke pita konduksi pada temperatur T. Dalam semikonduktor fisika μ disebut tingkat Fermi. Pada suhu yang menarik kita kira untuk pita konduksi dari semikonduktor yang e- μ > kBT, sehingga fungsi distribusi Fermi-Dirac mengurangi ke

(28)

Ini adalah probabilitas bahwa elektron konduksi orbital ditempati, dalam perkiraan yang valid ketika  < 1.

Energi elektron dalam pita konduksi

(29)

di mana Ee adalah energi di tepi pita konduksi, seperti pada Gambar. 12. Berikut me adalah massa efektif elektron. Jadi dari (6.20) kepadatan negara di ∊ adalah

(30)

Konsentrasi elektron pada pita konduksi

(31)

yang mengintegrasikan untuk memberikan

(32)

masalah diselesaikan ketika y dikenal. Hal ini berguna untuk menghitung konsentrasi kesetimbangan dari lubang p. Fungsi distribusi fh untuk lubang adalah terkait dengan fungsi distribusi elektron fe by fh = 1- fe∙ karena lubang adalah tidak adanya elektron. Kita punya

(33)

disediakan

Jika lubang di dekat bagian atas pita valensi berperilaku sebagai partikel dengan mh massa efektif, kepadatan negara lubang diberikan oleh

(34)

di mana Ee adalah energi di tepi pita valensi. Melanjutkan seperti pada (31) kita memperoleh

(35)

untuk p konsentrasi lubang di pita valensi.

Kita kalikan bersama-sama ekspresi untuk n dan p untuk mendapatkan hubungan keseimbangan, dengan celah energi seperti di Gambar 12,

(36)

Hasil ini berguna tidak melibatkan Fermi tingkat μ. Pada 300 K nilai np adalah 2.10×1019 cm-6, 2.89 x 1036 cm-6 dan 6.53 X 1012 cm-6 untuk struktur band yang sebenarnya atau Si, Ge, dan GaAs, masing-masing.

- Mobilitas intrinsik

mobilitas adalah besarnya kecepatan gerak medan listrik pembawa muatan per-unit:

(41)

mobilitas didefinisikan ia positif untuk kedua elektron dan lubang, meskipun kecepatan hanyut mereka berlawanan di bidang tertentu. Dengan menulis μe atau μh dengan subskrip untuk elektron atau lubang mobilitas kita dapat menghindari kebingungan antara μ sebagai potensial kimia dan sebagai mobilitas.

Konduktivitas listrik adalah jumlah elektron dan lubang kontribusi:

(42)

di mana n dan p adalah konsentrasi elektron dan lubang. Dalam Bab 6 kecepatan gerak muatan q ditemukan  , dimana

;   ,					(43)

di mana τ adalah waktu tabrakan.

Mobilitas tergantung suhu om sebagai kuasa hukum sederhana. Ketergantungan suhu konduktivitas di wilayah intrinsik akan didominasi oleh eksponensial ketergantungan exp  dari konsentrasi carrier, Persamaan. (36).

tabel 3 memberikan nilai-nilai eksperimental mobilitas pada suhu kamar. Mobilitas dalam satuan SI dinyatakan dalam m2/V-s dan 10-4 dari mobilitas dalam satuan praktis. Untuk sebagian besar zat nilai-nilai dikutip dibatasi oleh hamburan pembawa oleh fonon termal. Mobilitas lubang biasanya lebih kecil dari mobilitas elektron karena terjadinya band degenerasi di tepi band valensi di pusat zona, sehingga memungkinkan proses hamburan interband yang mengurangi mobilitas jauh.

“KETIDKMURNIAN KONDUKTIVITAS”

Ketidakmurnian dan ketidaksempurnaan tertentu secara drastis mempengaruhi sifat listrik dari semikonduktor. Penambahan boron untuk silikon dalam proporsi atom 1 boron untuk 105 atom silikon meningkatkan konduktivitas silikon murni pada suhu kamar dengan faktor 103 . Dalam sebuah semikonduktor senyawa kekurangan stoikiometri dari satu konstituen akan bertindak sebagai tidak murni; semikonduktor seperti dikenal sebagai defisit semikonduktor. Penambahan sengaja ketidakmurnian ke semikonduktor disebut doping. Dengan mempertimbangkan pengaruh ketidakmurnian di silikon dan germanium. Unsur-unsur ini mengkristal dalam struktur berlian. Setiap atom membentuk empat ikatan kovalen, satu dengan masing-masing tetangga terdekat, sesuai dengan valensi kimia empat. Jika sebuah atom pengotor valensi lima, seperti fosfor, arsen, atau antimon, yang slibstituted dalam kisi di tempat atom normal, akan ada satu elektron valensi dari atom pengotor yang tersisa setelah empat ikatan kovalen yang establislied dengan tetangga terdekat, yaitu, setelah atom pengotor telah diakomodasi dalam struktur dengan sedikit gangguan mungkin. atom pengotor yang dapat memberikan sebuah elektron disebut donor.

Gambar 13 Biaya yang terkait dengan atom pengotor arsenik dalam silikon. Arsenik memiliki lima elektron valensi, tapi silikon hanya memiliki empat elektron valensi. Jadi empat elektron pada arsenik membentuk tetra ikatan kovalen hedral mirip dengan silikon, dan elektron kelima yang tersedia untuk konduksi. Atom arsenik disebut donor karena ketika terionisasi itu menyumbangkan elektron ke pita konduksi.

Donor tetap. Struktur pada Gambar. 13 memiliki muatan positif pada atom pengotor (yang telah kehilangan satu elektron). Studi konstan kisi telah memverifikasi bahwa kotoran pentavalent masuk kisi dengan substitusi untuk atom normal, dan tidak dalam posisi interstisial. Kristal secara keseluruhan tetap netral karena elektron tetap dalam kristal.

Ekstra elektron bergerak dalam coulomb potensi e/∈r ion pengotor, di mana ∊ dalam kristal kovalen adalah konstanta dielektrik statis medium. Faktor l/∊ memperhitungkan pengurangan kekuatan coulomb antara biaya yang disebabkan oleh polarisasi elektronik medium. Perawatan ini berlaku untuk orbit besar dibandingkan dengan jarak antara atom, dan untuk gerakan lambat elektron sehingga frekuensi orbital rendah dibandingkan dengan frekuensi ωg sesuai dengan celah energi. Kondisi ini puas cukup baik di Ge dan Si oleh donor elektron dari P, As, atau Sb.